Carlitos 2400

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Sièges sur poutre aux dimensions généreuses et dotés de qualités ergonomiques particulières. Il se caractérise essentiellement par ses places individualisées en tôle métallique, recouvertes en partie frontale de mousse de polyuréthane semi-rigide.

L'ensemble est formé d'une embase composée de quatre pieds et d'une double barre de jonction sur laquelle sont fixés les supports de l'assise et du dossier. Tous les composants structurels sont en aluminium.

L'ensemble est totalement exempt de soudures, ce qui permet d'éviter toute oxydation et facilite l'entretien. La qualité et résistance des matériaux mis en oeuvre lui apportent une grande durabilité dans le temps et une absence totale d’entretien.

L'assise et le dossier sont un seul élément de tôle métallique de 3 mm d’epaisseur de formes ergonomiques. Cette pièce est fixée par quatre points:

2 a la poutre arrière et 2 à la poutre avant. Ceci permet d’obtenir une grande résistance et durabilité.

L’assise et le dossier sont recouverts dans leur partie frontale par deux pièces de mousse de polyuréthanne semi-rigide qui offrent à l’usager un meilleur confort tout en préservant une résistance élevée, une grande durabilité et la sécurité.

Ces deux pièces en polyuréthanne ont une finition grainée, anti-dérapante et, compte tenu des caractéristiques propres à ce matériau, elles sont anti-rayures.

En option, des accoudoirs de fin de poutre peuvent être mis en place.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support des sièges:

- Tôle en acier de 3 mm

ALUMINIUM:

• Matériel: UNE L-2630

• Densité: 2,7 gr./cm3

• Charge de Rupture: 20 Kg./mm2

POLIURETHANNE:

• Densité: 65 kg./cm3

• Réaction face au feu:

UNE 23727

NF/P 92307

PEINTURE:

• Poudre Epoxy Électrostatique

• Épaisseur de la couche: 70-80

• Adhérence graticulation: 100%

NORMES RELATIVES A LA REACTION FACE

ANGLETERRE:		BS5852. Section 5. Ignition Sources 0,

ALLEMAGNE:		DIN54342 parties 1 et 2

ITALIE:			CSE RF/4/83 classe 1. IM

FRANCE / ESPAGNE:	UNE 23727/NF 92-503

POIDS: 30 Kg.

VOLUME: 0,125 m3 (Par place démontée)