## Carlitos 2400

Funktionelle Eigenschaften

Eigenschaften. Die Sitzbank besteht aus Einzelsitzen, aus gebogenem Stahlblech, welches mit Polyurethan umschäumt ist. Die Sitzeinheit besteht aus einem vierfüssigem Grundgestell, mit einer doppelten Verbindungstraverse, auf welchem die Halterungen für Sitz – und Rückenlehne angebracht sind. Diese Halterungen sind anatomisch geformte Aluminiumprofile, mit seitlichen Führungen zur Aufnahme der Sitz – und Rückenpolster. Alle Teile sind aus Aluminium und es bestehen keine Schweissverbindungen, wodurch eine extreme Haltbarkeit gewährleistet wird und die Instandhaltung absolut einfach ist.

Sitz-und Rücken bestehen aus einem einzigen geformten Stahlblech von 2 mm. stärke. Dieses Blech wird an 4 Pankten befestigt, und ist mit Polyurethanschaum überzogen, welche eine Textur aufweist die die Rutschfestigkeit erhöht.

Zur weiteren Erhöhung der Bequemlichkeit der Sitzbank, können optional Armlehnen angebracht werden, welche ebenfalls in den Aluminiumprofilen befestigt werden.

### TECHNISCHE Eigenschaften

SITZHALTERUNG

3mm geformtes Stahlblechgehäuse

ALUMINIUM:

- Material: UNE L-2630

- Dichte: 2,7 gr./cm3

- Bruchbelastung: 20 Kg./mm2

POLYURETHANSCHAUM:

- Sitzfläche: 65 Kg./m3

- Normen:

UNE 23727

NF/P 92307

OBERFLÄCHENLACK:

- Elektrostatisches Epoxypulver

- Schichtstärke: 70-80 Mikron

- Haftfestigkeit/Quadratnetz: 100%

#### NORMEN feyerschutz

GROSSBRITANIEN:

BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1, 5

DEUTSCHLAND:

Mit geprüftem Stoffbezug nach DIN 54342

Abs. 1 u. 2

ITALIEN:

CSE RF/4/83 classe 1. IM

SPANIEN / FRANKREICH:

UNE 23727/NF 92-503

Bezugsstoff: M1/Schaum: M4/Kunststoff: M3

GEWICHT:

30 Kg.

VOLUMEN

0,125 m3 (unmontier)