VANDAL 2000

## CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Conçus pour les zones d'attente, ces sièges permettent de disposer de places individualisées très confortables tout en offrant une grande résistance à l'usage.

L'assise et le dossier sont en tôle d'acier emboutie de 2 mm d'épaisseur. Le dossier, de forme anatomique, est doublement incurvé, dans la zone lombaire et dans celle des épaules. L'assise possède, elle aussi, deux courbures qui permettent à l'utilisateur d'être confortablement installé au niveau des jambes et d'être parfaitement assis. Tous les profilés sont exempts de chants aigus et sont arrondis pour garantir la sécurité de l'utilisateur.

Un profilé en aluminium unique de forme triangulaire supporte l'assise et le dossier, et sert de châssis pour les piétements. Cette structure permet de disposer d'un espace diaphane et dégagé qui facilite grandement le nettoyage de la salle. L'assemblage de tous ces éléments s'effectue sans aucune soudure, ce qui permet d'éviter toute oxydation et garantit l'absence de points faibles au niveau de la structure. La qualité et la résistance des matériaux utilisés, et l'absence d'éléments mécaniques confèrent à ce modèle une grande durabilité et l'exemptent d'entretien.

Les piétements sont composés de structures coniques en aluminium, parfaitement stables, qui sont fixées la barre centrale grâce à un collier, également en aluminium. Chaque pied dispose de deux verrins de réglage qui permettent de l'adapter aux irrégularités du sol. Les modules peuvent comporter quatre, cinq ou six places pour deux piétements.

Il est possible d'intégrer, au centre ou en extrémité, une table en tôle d'acier d'une épaisseur de 2 mm (option). Les accoudoirs, en aluminium poli ou peint, sont également optionnels et possèdent des chants arrondis pour garantir la sécurité de l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES techniques :

ASSISE ET DOSSIER:

• En tôle d’acier.

PEINTURE:

• Intérieurs: Poudre Epoxy Électrostatique

• Extérieurs: Poudre Polyester Électrostatique

• Épaisseur de la couche:	Intérieur: 70-80 microns

Extérieur: 150 microns (valeur moyenne)

• Adhérence graticulation: 100%

ALUMINIUM:

• Matériel: UNE L-2630

• Densité: 2,7 Kg./dm3

• Charge de Rupture: 20 Kg./mm2

TAPISSERIE:

• Pilling: Index 5 BS 5811

NORMES RELATIVES A LA REACTION FACE AU FEU

ANGLETERRE:		BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

ALLEMAGNE:		DIN54342 parties 1 et 2

ITALIE:			CSE RF/4/83 classe 1. IM

FRANCE / ESPAGNE:	UNE 23727/NF 92-503

POIDS:

21 Kg.

VOLUME:

0,05 m3 (Par place démontée)