# Vandal 2000

Características Funcionales:

Sistema de asientos para áreas de espera, con plazas individualizadas y elevado nivel de confortabilidad a la vez que una gran resistencia al uso.

Asiento y respaldo son de chapa de acero conformada de 2 mm. de espesor. El respaldo tiene perfil anatómico, con doble curva: lumbar y para el correcto apoyo de los hombros. El asiento también presenta doble curva: para las piernas y para ubicar al usuario cómodamente dentro del asiento. Todos los perfiles son romos y curvos para seguridad del usuario.

Un único perfil de aluminio de forma triangular soporta asiento y respaldo y sirve de engarce para los pies de apoyo al suelo. Esta forma estructural proporciona un espacio diáfano y despejado que facilita enormemente la limpieza de la sala. El ensamblaje de todos estos elementos se realiza sin necesidad de uniones soldadas, con lo cual se evitan posible oxidaciones y puntos débiles estructurales. La calidad y resistencia de los materiales utilizados, así como la ausencia de elementos mecánicos le confieren una gran durabilidad y carencia de mantenimiento.

Los pies de apoyo al suelo son estructuras cónicas de aluminio, totalmente estables, que se engarzan a la barra central mediante una abrazadera también de aluminio. Cada pie cuenta con dos niveladores para adaptarse a las irregularidades del suelo. Los grupos pueden ser de cuatro, cinco o seis plazas con sólo dos pies.

Opcionalmente puede incorporar mesa - central o terminal - realizada en chapa de acero de 2 mm. Los brazos son también opcionales y están realizados en aluminio - pulido o pintado -, siempre acabados en cantos redondeados para mayor seguridad del usuario.

Características técnicas:

ASIENTO Y RESPALDO:

•	De chapa de acero.

Pintura:

•	Para interiores:

Epoxi polvo electrostático

•	Para exteriores:

Poliéster polvo electrostático

•	Espesor de la capa:

Interiores: 70-80 micras

Exteriores: 150 micras (valor medio)

•	Adherencia a la cuadrícula: 100%

ALuminio:

•	Material: UNE L-2630

•	Carga de Rotura: 20 Kg./mm2

•	Densidad: 2.7 Kg./dm3

Tapicería:

•	Pilling: Index 5 BS 5811

normativas  de reacción al fuego:

Inglaterra:

BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Alemania:

DIN54342 parte 1 y 2

Italia:

CSE RF/4/83 classe 1. IM

España/Francia:

UNE 23727/NF 92-503

Peso:

21 Kg.

Volumen

0,05 m3 (Desmontada)