# 5050 Mini Sport Arena

# Funktionsmerkmale

Auf einer Stange angebrachter zusammenklappbarer Sessel. Der Sitz mit automatischem Rücklauf, die automatisch klappbare Rückenlehne sowie die Armlehnen klappen in derselben einzigen synchronisierten Bewegung zusammen. Das Klappsystem besteht in einer Drehung des Sitzes und einer Verschiebung der Rückenlehne wobei das Eine dem Anderen angepasst bleibt. Die Tiefe des Komplexes aus zusammenklappbarem Sitz und Rückenlehne beträgt 150 mm. Beim Zusammenklappen des Sitzes und der Rückenlehne tritt gleichzeitig eine Drehung der Armlehnen auf, wobei diese eine vertikale Position einnehmen und die Tiefe von 150 mm nicht überstiegen wird. Die beschriebene Schrittfolge verläuft automatisch beim sich Erheben von der Sitzfläche.

Der Komplex aus Sitz, Rückenlehne und Armlehnen wird gestützt durch Seitenteile aus Aluminumguß in Ausfertigung epoxy Staub.  Sitz und Rückenlehne schwenken auf wartungsfreien Metallringen aus Polyamid. Die Mechanik des Zusammenklappens wird durch die Schwerkraft, ohne jegliche Art von Feder, ausgelöst. Dadurch werden eine lange Dauerhaftigkeit und Wartungsfreiheit erreicht. Das untere Ende der Seitenteile ist angebracht und befestigt an dem Rohr der Fußstruktur.

Der Sitz ist aus einem kompakten Monoblock gebildet, der aus kaltgeformten Polyuretanschaum, welcher komplett eine metallische Struktur bedeckt, besteht. Diese metallische Struktur ist aus einem gebogenen Rohrrahmen, einem Raster aus flachen Sprungfedern und Gelenkbolzen für die Drehung zusammengesetzt. Der Block wird durch einen einfach austauschbaren Stoffbezug mit Reißverschlusssystem bedeckt.   Die Rückenlehne ist mit den gleichen Merkmalen wie der Sitz verwirklicht worden. In ihrem hinteren Teil verfügt sie aber über eine metallische Platte, welche den gesamten Bezug vor Kratzen und Reiben schützt.

Zwischen dem Bezug und dem Schaum, im Sitz als auch in der Rückenlehne, ist ein 5 mm dicker TS-System-Brandschutzschirm eingebaut, der verhindert, dass das Feuer bis zum Schaum vordringt, indem er die Emision giftiger Gase und Flammen verzögert.

Die Seitenteile, die den Sitz und die Rückenlehne stützen, schliessen sich an eine rechteckige Stahlrohrstruktur an. An der unteren Seite dieser Struktur schließt sich ein aus Stahlrohr konstruierter Fuß an, der in einer kreisförmigen Platte endet, die am Fussboden mittels Metallspreizdübeln angebracht ist.

Die Strukturen werden in Modulen von 2, 3 oder 4 Plätzen in einer Ausfertigung von 70-80 Mikronen epoxy schwarz, gefertigt. Kurvige Reihen können gebildet werden, indem die Module in polygonaler Form verbunden werden.  Die Armlehnen werden durch eine interne, vollständig aus kaltgeformten, halbstarren Polyuretanschaum bedeckte Metallstruktur gebildet. Sie kippen solidarisch und automatisch mit der Klappbewegung des Sessels, sodass sie in vertikaler Position verbleiben, wenn der Sessel zusammengeklappt ist.

Technische Merkmale:

Struktur:

•	Rohr und Platte aus Edelstahl, Lichtbogenschweißen (MIG/MAG).

Polyuretanschaum:

•	Dichte des Sitzes: 65 Kg. m3

•	Dichte der Rückenlehne: 57 Kg. m3

Anstrich:

•	Epoxy elektrostatischer Staub

•	Dichte des Schichts: 70-80 Mikronen

•	Haftung am Raster: 100%

Stoffbezug:

•	Pilling: Index 5 BS 5811

Aluminium:

•	Material: UNE L-2630

•	Bruchlast: 20Kg./mm2

Regelungen über Reaktion auf Feuer

England: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Deutschland: DIN54342 Teile 1 und 2

Italien: CSE RF/4/83 classe 1. IM

Spanien/Frankreich: UNE 23727/NF 92-503

Stoffbezug: M1/Schaumstoff: M4/Kunststoff: M3

USA: CAL T.B. 133 (mit zulässigem Gewebe)

Gewicht:

16 Kg.

Volumen:

0,07 m3 (Abgebaut)