5050 Mini SPORT Arena

# Caractéristiques Fonctionnelles

Siège pliable disposé sur une barre. Le siège et le dossier sont de pliage automatique, ainsi que les accoudoirs, en un seul mouvement solidaire. Le système de pliage consiste dans la rotation du siège et dans un déplacement du dossier, le premier s'adaptant contre le second. La profondeur de l'ensemble siège-dossier plié est de 150 mm. Au moment du pliage du siège et du dossier, il se produit une rotation des accoudoirs pour adopter une position verticale, de sorte que l'ensemble ne dépasse pas la largeur de 150 mm. La séquence de mouvements décrite est automatiquement réalisée en se levant du siège.

L'ensemble siège-dossier-accoudoirs est supporté par des latéraux en fonte d'aluminium avec une finition en peinture époxy en poudre. Le siège et le dossier pivotent sur des douilles en polyamide qui ne nécessitent aucune maintenance. La mécanique de pliage est réalisée par gravité, sans aucun type de ressort. Cela permet d'obtenir une grande durabilité et une maintenance nulle. L'extrémité inférieure des petits panneaux latéraux rentre et est fixée sur le tuyau de la structure du pied.

Le siège est composé d'un monobloc compact configuré par la mousse de polyuréthanne moulée à froid qui recouvre complètement une structure métallique composée d'un cadre en tuyau courbe, une trame de ressorts plats et de pivots d'articulation pour la rotation. Le bloc est recouvert d'une housse de garniture facilement échangeable, avec un système de fermeture éclair. Le dossier est réalisé avec les mêmes caractéristiques que le siège, mais sa partie arrière possède une plaque métallique qui protège entièrement la garniture de frottements et frictions.

Aussi bien sur le siège que sur le dossier, il y a entre la tapisserie et la mousse un revêtement anti-feu – TS System – de 5 mm qui évite que le feu pénètre jusqu’à la mousse, ce qui retarde l’émission de gaz toxiques et de flammes.

Les latéraux supportant le siège et le dossier sont unis à une structure en tuyau d'acier rectangulaire. Par la partie inférieure de cette structure est uni le pied, construit en tuyau d'acier et fini par un plat circulaire fixé au sol moyennant des chevilles métalliques d'expansion.

Les structures sont présentées en modules de 2, 3 ou 4 places et avec une finition en peinture époxy noire de 70-80 microns. Il est possible de former des rangées courbes en unissant les modules de manière polygonale. Les accoudoirs sont formés d'une structure métallique interne recouverte de mousse intégrale de polyuréthanne moulée à froid et semi-rigide. Ils basculent solidairement et automatiquement lors du mouvement de pliage du fauteuil, de sorte qu'ils restent en position verticale quand le fauteuil est plié.

# Caractéristiques techniques

Structure :

•	Tube et tôle en acier, soudures à l'arc de fil continu.

Mousse de polyuréthanne :

•	Densité du siège : 65 kg/m3

•	Densité du dossier : 57 kg/m3

Peinture :

•	Époxy poudre électrostatique

•	Épaisseur de la couche : 70-80 microns

•	Adhérence à la trame : 100%

Garniture :

•	Pilling : Index 5 BS 5811

Aluminium :

•	Matériau : UNE L-2630

•	Charge de Rupture : 20 kg/mm2

Normes de réaction au feu

Angleterre : BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Allemagne : DIN54342 parties 1 et 2

Italie : CSE RF/4/83 classe 1. IM

Espagne/France : UNE 23727/NF 92-503

Garniture : M1/Mousse : M4/Plastique : M3

USA : CAL T.B. 133 (avec tissu homologué)

Poids :

16 kg

Volume :

0,07 m3 (démonté)