# book

# Caractéristiques Fonctionnelles

Siège destiné à des installations sportives et arènes. Il se distingue par sa manière de le plier car le siège et le dossier emboîtent parfaitement. Elle permet d'avoir de grandes dimensions en position d'utilisation et très réduites en position de pliage, admettant une vaste zone de passage entre les rangées.

Le pliage du siège est automatique moyennant un ressort inséré dans le siège, complètement protégé des agents externes, autolubrifié et de longue durée et fiabilité.

Le retour du siège compte, en outre, sur un système de frein qui agit sur la partie finale du parcours en ralentissant le mouvement de retour et en évitant le coup très bruyant habituel pour ce type de produits. C'est pourquoi il est idéal pour des espaces polyvalents présentant des spectacles sportifs, mais également musicaux et des représentations.

Le système est composé de deux éléments indépendants de siège et dossier, fixés à une structure métallique adaptée aux caractéristiques du gradin. Ce système permet d'avoir une grande liberté de passage entre les rangées sans nuire au confort de l'utilisateur. Le siège plié occupe 20 cm seulement.

La conception du siège ne lui fournit pas seulement une qualité esthétique sans égal, mais elle permet aussi une fermeture parfaite entre le siège et le dossier, de sorte que la partie intérieure est complètement protégée des rayons du soleil et de l'accumulation de poussière et de saleté. Le besoin de maintenance de l'installation est grandement réduit. Cette conception, en plus, augmente la sécurité de l'utilisateur grâce à l'absence d'éléments qui dépassent et qui peuvent devenir des points de choc ou de collisions. En même temps il empêche les actions de vandalisme.

Le siège et le dossier sont fabriqués en injection de polypropylène copolymère. Le dossier comporte un logement pour accueillir une plaque numérotée, de sorte à ce que celle-ci s'emboîte et ne puisse pas être arrachée.  De plus, grâce à ce système, la visibilité du numéro de la plaque est optimale. Le siège comprend une rayure antidérapante en forme d'épi pour une correcte position de l'utilisateur.

Le siège peut être installé dans une distance minimum entre axes de 44,5 cm et à partir de là l'augmenter au gré. Ceci est possible grâce au fait que les sièges s'assemblent de manière individuelle sur une barre de support, ce qui permet d'obtenir une grande flexibilité quant aux distances entre axes et nous permet de régler parfaitement le niveau de confort que nous souhaitons offrir aux utilisateurs. Les accoudoirs sont également indépendants du siège et nous pouvons les placer selon notre gré et à la distance considérée appropriée par rapport aux sièges.

Sur la partie frontale du siège et sur la partie arrière du dossier se trouve un espace de 130 x 220 mm qui permet d'insérer de la publicité et des éléments d'image, habituellement sur des supports adhésifs en sérigraphie. Ce nouveau concept d'exploitation des sièges en fait des sources de revenus économiques pour le propriétaire de l'installation. Cet espace est dimensionné pour loger jusqu'à 50 unités adhésives sans avoir à éliminer la précédente pour placer la nouvelle.

Optionnellement, il est possible d'incorporer un porte-gobelet situé dans l'espace intermédiaire entre les dossiers, sur la partie arrière, de sorte à avoir un accès facile et de ne pas empêcher la visibilité de la publicité insérée dans le dossier du siège.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURES:

•	Tube et platine en acier, soudure à l’arc à cordon en continu.

POLYPROPYLÈNE:

•	Matériel:

Polypropylène copolymère IF-727(intérieur)

Polypropylène copolymère IF-728(extérieur avec additifs stabilisateurs de couleur contre l’action des rayons ultraviolets)

•	Résistance à la rupture DIN53455: 28 N/mm2

•	Résistance aux chocs DIN53453: sans rupture

PEINTURE:

•	Intérieurs: Poudre Polyester Électrostatique

•	Extérieurs: Poudre Polyester Électrostatique (avec finitions de base zinc électrolytique)

•	Épaisseur de la couche:

Intérieur: 70-80 microns (valeur moyenne)

Extérieur: 150 microns (valeur moyenne)

•	Adhérence graticulation: UNE-EN ISO 2409: 100%

GALVANISATION:

•	Type: par immersion à chaud avec zinc de 99,95%

•	Épaisseur de la couche: 70-80 microns

POIDS:

•	10 Kg.

Volume:

•	0,05 m3 (Par place démontée)