# book

# CaracterÍsticas Funcionales

Asiento destinado a recintos deportivos y arenas. Destaca por su forma de plegado puesto que el asiento y respaldo encajan perfectamente. Ésta permite disponer de unas generosas dimensiones en posición de uso y muy reducidas en la posición de plegado, admitiendo una amplia zona de paso entre filas.

El plegado del asiento es de forma automática mediante resorte insertado en el asiento, completamente protegido de los agentes externos, autolubricado y de larga duración y fiabilidad.

El retorno del asiento cuenta, además, con un sistema de freno que actúa en la parte final del recorrido ralentizando el movimiento de retorno y evitando así el ruidoso golpe habitual en este tipo de productos. Por ello le convierte en ideal para espacios polivalentes con espectáculos deportivos, pero también musicales y representaciones.

El sistema está formado por dos elementos independientes de asiento y respaldo, sujetos a una estructura metálica adaptada a las características de la grada. Con este sistema se consigue una gran libertad de paso entre las filas sin perjudicar el confort del usuario. El asiento plegado ocupa únicamente 20 cm.

El diseño del asiento no sólo le proporciona una calidad estética innegable, sino que permite un cierre perfecto entre asiento y respaldo, de tal forma que la parte interior queda completamente protegida de los rayos solares y de la acumulación de polvo y suciedad. La necesidad de mantenimiento de la instalación se reduce en gran manera. Este diseño, además, incrementa la seguridad del usuario gracias a la ausencia de elementos que sobresalgan y puedan significar puntos de choque o encontronazos. A la vez dificulta las acciones vandálicas.

Asiento y respaldo están realizados en inyección de polipropileno copolímero. El respaldo lleva un alojamiento para acoger una placa numerada, de tal forma que queda encastrada en su interior, evitando que pueda ser arrancada. Con este sistema, además,  la visibilidad del número de asiento es óptima. El asiento lleva rayado antideslizante en forma de espiga para una correcta posición del usuario.

El asiento puede instalarse en una distinta mínima entre ejes de 44,5 cm y a partir de ahí incrementarse a voluntad. Ello es debido a que los asientos se ensamblan de forma individual sobre una barra de soporte, con lo cual se obtiene una gran flexibilidad en las distancias entre ejes y nos permite regular perfectamente el nivel de confort que se desea ofrecer a los usuarios. Los brazos son también independientes del asiento y podemos colocarlos a nuestra entera voluntad y a la distancia que se considere adecuada respecto de los asientos.

En la parte frontal del asiento y en la posterior del respaldo se destina un espacio de 130 x 220 mm.  que permite insertar publicidad y elementos de imagen, habitualmente en soporte adhesivo serigrafiado.  Este nuevo concepto de explotación de los asientos los convierte en fuentes generadoras de ingresos para el propietario de la instalación. Este espacio está dimensionado para alojar hasta 50 unidades adhesivas sin necesidad de eliminar la anterior para colocar la nueva.

Opcionalmente puede incorporar un posavasos que se ubica en el espacio intermedio entre respaldos, en la parte posterior, de tal manera que tiene un fácil acceso y no impide la visibilidad de la publicidad insertada en el respaldo del asiento.

# CaracterÍsticas  tÉcnicas

Estructura:

•	De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo.

Polipropileno:

•	Material:

Polipropileno Copolímero IF-727(interior)

Polipropileno Copolímero IF-728(exterior con aditivos estabilizantes de color ante la acción de los rayos ultravioletas)

•	Resistencia a la rotura DIN53455: 	28 N/mm2

•	Resistencia al impacto DIN53453: Sin rotura

PINTURA:

•	Para interiores: Poliéster polvo electrostático

•	Para exteriores: Poliéster polvo electrostático (con acabado base de Cincado Electrolítico)

•	Espesor de la capa:

Interior: 70-80 micras

Exterior: 90-100 micras (valor medio)

•	Adherencia a la cuadrícula UNE-EN ISO 2409: 100%

GALVANIZADO:

•	Tipo: por inmersión en caliente con cinc de 99,95%

•	Espesor de la capa: 60-70 micras

•	Adherencia:100% (por aleación de hierro): ASTM a 90-53

•	Resistencia a la corrosión (atmósfera marina): 2,4 micras/año

•	Dureza: AST-A-123

•	Recubrimiento mínimo:

ASTM-A239-41 (ensayo Peerce)

Peso:

10 Kg.

Volumen

0,05 m3 (Desmontada)