## AULA 2700

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Ensemble constitué d'un siège et d'une table filante, et conçu pour les centres d'enseignement.

Étant donné qu'il s'agit d'éléments modulaires fixés individuellement au sol et unis par la table de travail, qui forme toujours une surface continue, les rangées peuvent comporter un nombre illimité de places.

Chaque module est composé d'une structure métallique rigide qui supporte l'articulation de l'assise, le dossier et la table filante correspondant à la rangée arrière.

La structure est toujours adaptée au sol et au profil des gradins de manière à ce que la hauteur des sièges et des tables par rapport au sol soit constante.

L'assise et le dossier sont en contre-plaqué moulé de hêtre, d'une épaisseur de 13 mm et recouvert de deux couches de vernis de polyuréthane à deux composants; la surface est poncée et polie entre les deux couches. Il est possible d'appliquer une teinture, selon les exigences du clients en matière de couleur.

L'assise se relève automatiquement. Le support de l'assise, en aluminium moulé, pivote sur la structure centrale. Ceci s'effectue grâce à un ressort de torsion (150.000 cycles testés sans signe de fatigue) et des bagues de roulement autolubrifiées. Ce mécanisme est silencieux et ne requiert aucun entretien.

La structure du support central est constituée d'un tube en acier de forme ovale recouvert de peinture polyester électrostatique en poudre.

Les travaux de soudure sont réalisés à l'arc au fil nu avec protection gazeuse. La fixation du support au gradin s'effectue au moyen de chevilles métalliques à expansion et boulons ou tire-fonds, selon la nature du sol.

La table est constituée de panneaux de fibres agglomérées recouverts de Formica. Les chants en hêtre massif sont arrondis.

La corbeille porte-documents est composée d'une trame de tiges métalliques de la même couleur que les autres parties métalliques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURES:

- Tube et platine en acier, soudure à l’arc à cordon en continu.

PEINTURE:

- Poudre Epoxy Électrostatique

- Épaisseur de la couche: 70-80 microns

- Adhérence graticulation: 100%

CONTREPLAQUÉ:

- En hètre formé a la presse et verni polyuréthane à deux composants.

NORMES RELATIVES A LA REACTION FACE AU FEU

ANGLETERRE: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

ALLEMAGNE: DIN54342 parties 1 et 2

ITALIE: CSE RF/4/83 classe 1. IM

FRANCE / ESPAGNE: UNE 23727/NF 92-503

Tissu: M1/Mousse: M4/Plastique: M3

USA: CAL T.B. 133 (avec tissu homologué)