Aula 2700

## Funktionelle Eigenschaften

Kombination aus Stuhl und Schreibplatte, die speziell für die Verwendung in Lehrsälen von Unterrichtsstätten konzipiert ist.

Die häufigste Verwendungsart ist die Reihenbildung mit einer geringen Anzahl von Stühlen, da es sich um modulare Elemente handelt, die individuell am Boden befestigt werden und mittels einer durchgehenden Schreibplatte miteinander verbunden sind.

Jedes Modul besteht aus einer robusten Metallstruktur, auf der das Sitzgelenk, die Rückenlehne und das der vorhergehenden Reihe entsprechende Tischpult lagern.

Diese Struktur passt sich stets an den Boden oder das Profil der Stufen an, wobei die Sitz- und Tischhöhen konstant beibehalten werden.

Sitz und Rückenlehne sind aus 13 mm starkem Buchenformsperrholz gefertigt, das mit einer doppelten Schicht Zweikomponenten-

Polyurethanlack mit Zwischenschliff versehen ist. Gegebenenfalls kann eine Färbung in Übereinstimmung mit den Farbwünschen des Kunden in Betracht gezogen werden.

Der Sitz verfügt über eine Rückklappautomatik durch senkrechte Lagerung der Sitzauflagestütze aus Aluminiumguss auf dem Unterbau. Das Zurückklappen erfolgt mittels einer Torsionsfeder – 150.000 ermüdungsfreie Testzyklen – und selbstschmierenden Buchsen. Der Mechanismus arbeitet geräuschlos und ist wartungsfrei. Der Unterbau besteht aus einem ovalen Rohr, das mit einer elektrostatischen Polyester- Pulverbeschichtung versehen und mit Drahtelektrode und Schutzgas lichtbogengeschweißt ist. Die Befestigung des Rahmens am Boden erfolgt mit Hilfe von Spreizdübeln.

Der Tisch ist aus Schichtpressholzplatten gefertigt, die mit Formica verarbeitet und mit abgerundeten Kantenleisten aus massivem Buchenholz versehen sind.

Die Dokumentenablage besteht aus einem Metallkorb, der in derselben Farbe wie die übrigen Metallteile lackiert ist.

## TECHNISCHE eigenschaften

STRUKTUR:

- Aus Stahlrohr und-blech, Lichtbongenschweissungen mit endlosem Faden

OBERFLÄCHENLACK:

- Elektrostatisches Polyesterpulver

- Schichtstärke: 70-80 Mikron

- Haftfestigkeit/Quadratnetz: 100%

HOLZFURNIER:

- Rahmen der Rückenlehne aus Hochdruck-Heissdampf-verformten- Buchenholz

### NORMEN feyerschutz

GROSSBRITANIEN: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

DEUTSCHLAND: Mit geprüftem Stoffbezug nach DIN 54342 Abs. 1 u. 2

ITALIEN: CSE RF/4/83 classe 1. IM

SPANIEN / FRANKREICH: UNE 23727/NF 92-503

Bezugsstoff: M1/Schaum: M4/Kunststoff: M3

USA: CAL T.B. 133 (mit geprüftem Stoffbezug)