# Aula 2700

# Características Funcionales

Conjunto de asiento y mesa de escritura, especialmente concebido para su utilización en aulas de centros docentes.

Su aplicación más común es formando filas de un número ilimitado de plazas, por tratarse de elementos modulares fijados individualmente al suelo y unidos entre sí por la mesa de trabajo, que siempre forma una superficie continua.

Cada módulo está compuesto por una estructura metálica rígida que soporta la articulación del asiento, el respaldo y la mesa pupitre correspondiente a la siguiente fila.

Esta estructura siempre se adaptará al suelo o perfil de grada, manteniendo constantes las alturas de asiento y mesa relativas al suelo.

Asiento y respaldo están formados por contrachapado moldeado de haya de 13 mm. de espesor. Acabados con dos capas de barniz de poliuretano de dos componentes. Lijado y pulido entre ambas aplicaciones. Puede aplicarse un tintado, según las exigencias de color del cliente.

El asiento es abatible con retorno  automático, mediante el pivotaje del soporte asiento, de aluminio fundido, sobre la estructura central. El retorno se efectuará mediante resorte de torsión (testado a 150.000 ciclos sin muestras de fatiga) y casquillos de rodadura autolubrificados. Mecanismo silencioso y exento de mantenimiento.

Estructura de soporte central construida en tubo ovalado acabado en pintura poliéster polvo electroestático y soldaduras al arco con hilo continuo y protección de gas. La fijación de la estructura al suelo se efectúa mediante tacos de expansión.

La mesa está construida con tableros de fibras aglomeradas, acabados con fórmica y cantoneras de haya maciza redondeadas.

La repisa portadocumentos está formada por una trama de varillas metálicas, pintada igual que el resto de partes metálicas.

# Características  técnicas

Estructura:

•	De tubo y chapa de acero,  soldaduras al arco con hilo continuo.

Pintura:

•	Epoxi polvo electrostático

•	Espesor de la capa: 70-80 micras

•	Adherencia a la cuadrícula: 100%

CONTRACHAPADO:

•	De haya curvado mediante vapor (alta presión), acabado en barniz poliuretano de dos componentes.

NORMATIVAS DE REACCIÓN AL FUEGO:

Inglaterra:

BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Alemania:

DIN54342 parte 1 y 2

Italia:

CSE RF/4/83 classe 1. IM

España/Francia:

UNE 23727/NF 92-503

Tapicería: M1/Espuma: M4/Plástico: M3

USA:

CAL T.B. 133 (con tejido homologado)