# Mod. Aula 2400

Escuelas & Universidades

Características Funcionales

Producto especialmente indicado para su utilización en centros de formación, zonas de prensa y áreas de trabajo.

Se caracteriza por un sistema de columna central sobre la cual se asienta la mesa con dos brazos laterales de retorno automático que soportan los asientos. Es decir, con un solo pie se soportan dos asientos y la mesa. Este sistema hace que, una vez desocupado el asiento, éste se pliegue automáticamente y quede perfectamente adosado a la mesa de trabajo. Con ello siempre se deja espacio libre para la circulación entre filas, aumentando de esta forma, la seguridad de la sala y la facilidad de limpieza, además de situar siempre al usuario en una posición óptima de trabajo. La configuración habitual es la de varias columnas - cada una soportando dos asientos - con un sólo sobre común como mesa de trabajo.

La estructura es una columna central de aluminio con dos brazos, uno a cada lado, que pivotan lateralmente y con retorno automático. Sobre estos brazos se fijan los asientos con sistema giratorio y retorno automático. Así, y partiendo de la posición inicial en que el asiento está perfectamente adosado a la mesa, el asiento realiza simultáneamente dos movimientos: uno que permite alejar éste de la mesa mediante el desplazamiento del brazo, y otro en el cual el asiento pivota situándose en una posición óptima para acceder al mismo. Una vez sentado el usuario puede situarse siempre en su posición óptima de trabajo.

El asiento standard es el modelo K-7000 de Figueras, fabricado en polipropileno, aunque como opción puede recibir distintos tipos de tapizados. También puede equipar el modelo de asiento Venus 8000, ya sea en polipropileno o tapizado.

La mesa consiste en un sobre de aglomerado de alta densidad de 30 mm. de espesor, acabado en ambas caras con un recubrimiento vinílico y cantoneadas en todo su perímetro por un perfil semicircular en PVC. Para seguridad del usuario todas las aristas son redondeadas. Estos sobres son modulares como un único sobre ininterrumpido para toda la fila de asientos. Opcionalmente el sobre puede ser de distinto tipo de material o de acabados.

# Características  técnicas

Polipropileno:

•	Material:

Polipropileno Copolímero IF-727

•	Resistencia a la Rotura DIN53455:

28 N/mm2

•	Resistencia al Impacto DIN53453:

sin rotura

Pintura:

•	Epoxi polvo electrostático

•	Espesor de la capa: 70-80 micras

•	Adherencia a la cuadrícula: 100%

Tapicería:

•	Pilling: Index 5 BS 5811

Aluminio:

•	Material: UNE L-2630

•	Carga de Rotura: 20 Kg./mm2

•	Densidad: 2,7 Kg./dm3

Normativas  de reacción al fuego:

Inglaterra:

BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Alemania:

DIN54342 parte 1 y 2

Italia:

CSE RF/4/83 classe 1. IM

España/Francia:

UNE 23727/NF 92-503

Tapicería: M1/Espuma: M4/Plástico: M3

USA:

CAL T.B. 133 (con tejido homologado)